- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时

拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村）

建设单位（盖章）：  甘肃恒通路桥工程有限公司

编制日期：          2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王晓平 | 联系方式 | 0931-7672605 |
| 建设地点 | 甘肃 省 临夏 州 东乡族自治 县 果园 镇 娄子 村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 103 度 39分 41.415 秒， 35 度 34 分 42.128 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 27-55 石膏、水泥制品及似 制品制造 302 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 2.3 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16914 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性 本项目主要为商品混凝土和水泥稳定土生产，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施），本项目不属于淘汰类及限制类，符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。因此，本项目建设符合国家相关产业政策的要求。 ## 与甘肃省“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中提到应落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件”。 本项目建设地点位于甘肃省临夏州东乡族自治县果园镇娄子村，项目用地使用果园镇娄子村闲置农用地，为临时用地。用地未越过生态保护红线。项目临时用地协议书见附件4。 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目生产废水（清洗废水）经三级沉淀后回用不外排，生活污水主要为职工洗漱用水，用于厂区泼洒抑尘，实验室废水中仅含有少量砂石，经自建沉淀池沉淀后回用与生产，本项目无废水外排。不会突破水环境质量底线；固体废物妥善处置；废气和噪声处理后排放值不会超过环境质量标准，不会突破大气环境和声环境质量底线。 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目不属于高耗能行业，不会超出区域资源利用上限。 “环境准入负面清单”是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》甘政发〔2020〕68号，全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 优先保护单元。共491个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元。共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 一般管控单元。共88个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 项目位于东乡县果园镇，不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区内，属于“一般管控单元”。本项目运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，符合“一般管控单元”管控要求，符合“三线一单”管控要求。项目在甘肃省分区管控单元图中的位置详见附图5。 ## 与《临夏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》符合性分析 根据《临夏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（临州府发〔2021〕33号），全州共划定环境管控单元74个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 ——优先保护单元。共49个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。共16个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 ——一般管控单元。共9个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于临夏州东乡县娄子村，项目用地为临时租用娄子村闲置农用地，用地文件详见附件4~附件9。项目所在地执行全省和临夏州生态环境准入清单中一般管控单元的空间布局单元的空间布局约束要求、环境风险管控要求和资源利用率要求。项目所在位置生态管控单元见附图6。 本项目涉及的优先保护单元与省级划定优先保护单元一致，保护要求也一致。由于项目为道路改扩建工程临时拌合站建设，不属于大规模、高强度的工业开发和城镇建设项目。项目建设不会使区域生态环境功能降低，符合《临夏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相关要求。 因此，该项目符合临夏州“三线一单”要求。 综上，该项目建设符合《《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。 ## 4、项目选址的环境合理性分析 项目位于东乡县果园镇娄子村，西距东乡县县城23km，项目厂区东侧为闲置农用地，南侧为G248道路，西侧10m处有两三户零散居民居住，北侧为娄子山，西南侧为农用地，项目选址西侧15m处、南侧50米处和东侧100米处均有零散的娄子村村民居住，地理位置优越，交通便利，项目厂区南侧有巴谢河流经，厂区距离巴谢河最近处为190米左右，无水源保护区，自然保护区等敏感目标，本项目在正常运行情况下，生产过程产生的粉尘不会对周围居民区环境空气、土壤环境造成明显影响，从环保角度而言，本项目选址可行。 - 项目选址厂区现状 - 项目位于东乡县果园镇娄子村，租用娄子村闲置农用地用作临时拌合站项目的建设，本次环境影响调查期间，G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村）还未开工建设，原东乡县果园乡楼子建材有限责任公司黏土开采及制砖生产线项目已完全拆除，目前厂区土地平整，厂区内无任何影响项目建设的设备存在，无任何影响厂区内环境现状的污染源存在，故项目选址厂区现状大气环境、土壤环境良好。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 一、项目建设背景 甘肃省G248线兰州至马关公路巴下寺至虎关段升级改造工程，项目为道路发展，起点位于临洮县太石镇巴下寺，终点位于康乐县虎关乡贾家河，沿线经达坂镇、高山乡、凤山乡、果园乡、三甲集镇、祁家集乡、广河县、白王乡、流川乡，至终点虎关乡，包含：主线全长106.9km，其中临洮县境内1km，东乡县境内47.6km，广河县境内30.1km，康乐县境内28.2km；另在虎关乡设置线外桥一座，桥梁及引道全长0.3km；设置支线1.4km，位于广河县三甲集镇；全线采用二级公路技术标准，设计速度为40km/h和60km/h，路基宽度8.5米、10米、12米和17.5米。项目进行过程中需要建设临时拌合站为G248线兰州至马关公路巴下寺至虎关段升级改造工程项目提供道路发展所需要的混凝土、水泥稳定土等原料。 G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目(东乡县果园镇娄子村）位于临夏州东乡族自治县果园镇娄子村，西距东乡县城23km，南侧为G248道路，道路以南为农田，西侧为空地，北侧为山体。地理位置优越，交通便利。项目总投资1000万，建设1条混凝土搅拌站生产线，年生产商品混凝土4万方；一条水泥稳定土搅拌站生产线，年生产水泥稳定土6万方。甘肃恒通路桥工程有限公司G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目(东乡县果园镇娄子村）属于甘肃省G248线兰州至马关公路巴下寺至虎关段升级改造工程项目配套工程，所生产的商品混凝土和水泥稳定土专门服务于G248线兰州至马关公路巴下寺至虎关段升级改造建设。根据G248线兰州至马关公路巴下寺至虎关段升级改造项目建设周期，本项目服务期结束后，将拆除厂内建构筑物，进行场地恢复。 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2021年1月1日)的规定，甘肃恒通路桥工程有限公司G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村）属于该名录“二十七、非金属矿物制品业，55、石膏、水泥制品及类似制品制造-商品混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造”，应编制报告表，因此，根据名录的划分本项目属于编制报告表的类别。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等有关规定，甘肃恒通路桥工程有限公司(以下简称“建设单位”)委托我单位对甘肃恒通路桥工程有限公司G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村）(以下简称“本项目”)进行环境影响评价工作。我单位接到委托后，立即组织有关人员到现场进行了调研和踏勘及收集资料的工作，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，并在此基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），编制完成了《G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村）环境影响报告表》，为环境管理和设计提供科学的依据。 ## 二、项目概况 ### 1、项目基本概况 （1）项目名称：G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村）； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：甘肃恒通路桥工程有限公司； （4）建设地点：本项目位于甘肃省临夏州东乡县果园镇娄子村，东经103°39′41.415″；北纬35°34′42.128″。项目交通地理位置详见附图1。 （5）项目投资：项目总投资1000万元。 （6）占地面积：项目占地25.371亩，约为16914平方米。 2、项目组成及建设内容 本项目是G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目，服务期结束后需进行混凝土搅拌机、水泥稳定土搅拌机、水泥筒仓、粉煤灰仓以及原料堆棚等设备的拆除，临时租用厂区内土地样貌恢复或绿化等场地恢复工作。项目拟建设一条商品混凝土生产线，年产商品混凝土4万方，一条水泥稳定土生产线，年产水泥稳定土6万方，同时配套建设堆棚、沉淀池、生产办公用房等辅助设施。 项目具体建设内容见工程组成一览表所示。 表2-1 项目组成与主要建设内容一览表 序号; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体 工程; 商品混凝土生产车间; 位于厂区西侧，安装南方路机120型混凝土全自动生产线一条，占地面积600平方米，年产混凝土4万方。; 新建. 水泥稳定土生产车间; 位于厂区东侧，安装镇江重工600型水泥稳定土全自动生产线一条，占地面积1000平方米，年产水泥稳定土6万方。; 新建. 2; 辅助工程; 原料堆棚; 新建50m×30m×12m的半封闭结构原料堆棚1座，彩钢结构，主要用于存放生产原料碎石。; 新建. 新建85m×35m×12m的半封闭结构原料堆棚1座，彩钢结构，主要用于存放生产原料中粗砂。. 新建30m×25m×12m的半封闭结构原料堆棚1座，彩钢结构，主要用于存放生产原料砂石。. 水泥筒仓; 建设水泥筒仓6座，其中，混凝土生产线建设4座，水泥稳定土生产线建设2座，每座容量100t，用于水泥储存；仓顶排气孔处设置滤芯除尘器。; 新建. 粉煤灰筒仓; 建设粉煤灰筒仓2座，为混凝土生产车间使用，每座容量100t，用于粉煤灰存储；仓顶气孔处设置滤芯除尘器。; 新建. 原料库房; 1座，建筑面积50m2，用于存放添加剂等其他物料; 新建. 办公用房; 建设彩板房50间。整体尺寸为50米×40米×3米。主要用于职工生活办公。; 新建. 实验室; 实验室1间，面积100m2，仅用于对所生产的水泥稳定土和混凝土的酸碱、稳定性等物理性能测试。; 新建. 配电室; 在混凝土搅拌车间东侧建设10m2的配电室为项目供电。; 新建. 洗车台; 位于厂区东侧，面积为100m2，主要用于清洗进场罐车，清洗废水进入厂区1座30m3沉淀池沉淀处理后回用。; 新建. 门卫室; 门卫室1间，面积为60m2; 新建. 3; 公用 工程; 供水; 根据场站实际情况设置300立方米混凝土水池一个，主要用于项目生产储水。50立方米成品水罐一个，主要用与生活用水储存，工程用水由娄子村拉运。; /. 排水; 项目新建一座环保厕所，由附近村民定期清掏还田；职工洗漱废水泼洒抑尘，不外排。项目生产废水主要为混凝土搅拌机清洗用水、罐车清洗及运输车清洗废水，本项目清洗废水经沉淀池后会用于生产，不外排。; /. 供电; 娄子村10kV专用线“T”接一条场站专用线路。; /. 采暖; 本项目冬季不开工生产建设，厂区值班人员采暖选用电暖器供暖。; /. 4; 环保 工程; 废气治理; 本项目原料筒仓仓顶自带滤芯除尘器，生产原料堆存于左面、右面和上面三面围挡的半封闭式轻钢结构堆棚中，原料堆棚正面安装卷帘用于物料堆存及装卸过程中粉尘的遮挡；混凝土搅拌机和水泥稳定土搅拌机设置在密闭的生产车间，采用皮带上料系统进行原料的输送工作，皮带上料系统皮带机转接处设置导料槽，导料槽的侧板上安装胶皮与胶带相接触，在原料输送过程中起到密封防尘的作用，生产过程产生的废气由自带的布袋除尘器收集处理；食堂油烟采用油烟净化器净化后排放至大气。; 新建. 废水治理; 办公生活区洗漱废水用于泼洒抑尘，不外排。清洗废水中含有砂石，经砂石分离器将废水中含有的砂石分离出来，作为原料回用与生产，废水排入沉淀池（1座50m³，三级沉淀池）沉淀后循坏使用；产品运输车清洗废水排入沉淀池沉淀后循坏使用；项目实验不使用化学试剂，废水中仅含有少量砂石，经沉淀池沉淀后回用于生产。 厂区地面铺设为斜坡路面，便于下雨时的雨水收集，项目新建雨水收集池300m2一座，用于雨水的收集。; 新建. 噪声治理; 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速；对主要噪声设备，采取选择低噪声设备、设置减震基础、室内隔音等措施降低噪声、基座减振、安装减振垫、生产设备至于封闭的空间之中。; 新建. 固废治理措施; 检验废料、除尘器收集粉尘回用于生产；生活垃圾集中收集后运至附近生活垃圾填埋场集中处理；设备维修产生废机油在危险废物暂存间（10m2）暂存，最终交由有资质单位处置。; /. ### 3、主要生产设备 本项目主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 混凝土生产线主要设备. 1; 混凝土搅拌机设备; 南方路机120型; 套; 1. 2; 除尘式水泥筒仓; 100t; 个; 4. 3; 串联式料仓; /; 个; 4. 4; 粉煤灰筒仓; 100t; 个; 2. 5; 皮带上料系统; /; 套; 1. 6; 混凝土罐车; /; 辆; 4. 7; 混凝土输送机; 套; 1. 水泥稳定土生产线主要设备. 8; 水泥稳定土搅拌设备; 镇江重工600型; 套; 1. 9; 水泵; KQW65-100（I）; 台; 1. 10; 水泥筒仓; 100t; 个; 2. 11; 串联式料仓; /; 个; 6. 12; 皮带上料系统; /; 套; 1. 13; 水泥稳定土输送机; /; 套; 1. 其他. 14; 水泥罐车; 2YA2160; 量; 1. 15; 运输车; 3YA2160; 辆; 6. ### 产品方案 项目主要生产产品为商品混凝土和水泥稳定土，产品方案见表2-3 2-3 项目产品方案 原辅材料消耗情况 序号; 产品名称; 年产量; 用途. 1; 商品混凝土; 40000m3; 道路施工. 2; 水泥稳定土; 60000m3; 建筑施工. 备注：1、重混凝土密度大于 2800kg/m3，普通混凝土 2000~2800kg/m3，轻质混凝土密度小于 1950kg/m3，一般工程中设计混凝土在 2350~2450kg/m3之间，本次评价取 2400kg/m3。 2、混凝土强度等级为 C10-C60，本项目以道路常用 C20、C25、C30、C35、C40、C45 混凝土为主要生产对象，各强度等级生产量根据需求随时调节。. - 商品混凝土原料来源和消耗情况 本项目商品混凝土和水泥稳定土的原料主要为砂石、水泥、水、粉煤灰、碎石等，均由当地市场购买。 表2-4 商品混凝土原料来源及消耗情况 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源; 储存方式; 备注. 1; 水泥; t; 13587; 市场采购; 水泥筒仓; /. 2; 中粗砂; t; 26000; 市场采购; 砂石料库; /. 3; 碎石（5-10mm）; t; 49240; 市场采购; 砂石料库; /. 4; 粉煤灰; t; 3000; 市场采购; 粉煤灰筒仓; /. 5; 外加剂; t; 180; 市场采购; 外加剂储存罐; 减水剂. 6; 水; t; 8000; 由娄子村拉运，储存于自建储水系统; /. 7; 电; kW·h; 13000; 娄子村10KV专用线“T”接一条场站专用线路; /. 表2-5 水泥稳定土原料来源及消耗情况 序号; 名称; 单位; 年消耗量; 来源; 储存方式; 备注. 1; 水泥; t; 19200; 市场采购; 水泥筒仓; /. 2; 砂子; t; 48600; 市场采购; 砂石料库; /. 3; 碎石（0-5mm）; t; 12000; 市场采购; 砂石料库; /. 4; 碎石 （10-5mm）; t; 32700; 市场采购; 砂石料库; /. 5; 碎石 （20-31.5）; t; 19620; 市场采购; 砂石料库; /. 6; 水; t; 12600; 由娄子村拉运，储存于自建储水系统; /. 7; 电; kW·h; 11000; 娄子村10KV专用线“T”接一条场站专用线路; /. 主要原辅料理化性质介绍： - 砂、石子：建设项目所用的砂石来源于当地市场购买。进场后按照不同粒径存放于料仓中。可直接作为原料使用，不需再进行筛分。 - 水泥：建设项目使用普通水泥，其主要成分：硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙（化学式：3CaO·SiO2，2CaO·SiO2，3CaO·Al2O3）和石膏等成分。 - 添加剂：本项目混凝土拌和过程，需要加入添加剂，混凝土外加剂主要为减水剂。减水剂又称超塑化剂，它是一种减水率高，缓凝和引气作用极小的混凝土外加剂。 ### 公用工程 （1）给水 本项目生产、生活用水均由娄子村拉运，项目运营过程中用水主要为生产用水和职工生活用水。 - 生活用水 本项目劳动定员20人，年工作200天。根据《甘肃省行业用水定额》（修订本）（甘政发[2017]45号）生活用水按60L/人·d计，则生活用水量为1.2m³/d（240m³/a）；生活污水产生量按用水量的80%计算，则职工生活废水产生量为0.96m³/d(192m³/a)。厂区新建环保厕所，由当地村民定期清运还田，洗漱污水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 - 生产用水 ①生产用水：项目设计生产商品混凝土规模为40000m3（96000t），根据原料配比，用水规模为每立方米产品消耗水量为0.165t/m3，年生产200d，则混凝土生产工艺用水量为6600m3/a；项目设计生产水泥稳定土规模为60000m3（144720t），根据原料配比，每立方米产品消耗水量为0.21t/m3，年生产200d，12600m3/a，故本项目总工艺用水为19200m3/a，这部分水全部进入产品。 ②搅拌机冲洗用水：运营期生产过程中，每天或每批次生产结束后，为防止原料板结，需对搅拌机进行清洗。搅拌机平均每天冲洗一次，年工作200天，搅拌机冲洗量为3.4m3/d·台，水泥稳定土搅拌机不需要进行冲洗，则年耗水量为680m3/a，废水产生量按90%计，产生量为612m3/a，该部分废水进入沉淀池后回用。 ③车辆冲洗用水：项目总产量100000m3/a，每次进入厂区的运输车均需冲洗。运输车按10m3每车计，全年车次为10000辆，年工作200天，每天为50辆车次，冲洗运输车每辆车消耗水约0.5m3/辆·次，则车辆冲洗废水总消耗量5000m3/a，废水产生量按用水量的90%计，废水产生量为4500m3/a，这部分废水进入沉淀池后回用。 ④抑尘用水：为控制厂区内运输陈引起的风力扬尘，应定期对厂区进行洒水抑尘，洒水频率为3次/d，据调查抑尘用水消耗量为2m3/d（400m3/a），抑尘用水全部蒸发，无废水产生。 ⑤实验室用水：实验室主要是测定混凝土和水泥稳定土的物理性能，均采用物理方法，不加入化学药剂，废水只含有少量的水泥和砂石，不含有毒、有害物质，耗水量约为0.5m³/d(100m³/a)，损失率按20%计，则废水产生量约为0.4m³/d（80m³/a）。实验室废水排入自建沉淀池沉淀后会用于项目生产。 则项目年用水量为25955m3/a，新鲜用水量为20108m3/a，循环用水量为5112m3/a，损耗水量为19980m3/a。 （2）排水 本项目运营期间职工生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量约为0.96m³/d(192m³/a)，生活污水主要用于厂区泼洒抑尘，不外运。项目生产废水主要为搅拌机清洗废水、罐车清洗废水以及运输车辆轮胎清洗废水，本项目将清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产，废水不外排。 项目供排水平衡情况见下表2-6和图2-1水平衡图。 表2-6 项目给、排水衡表 用水项目; 总用水量; 新鲜水量; 循环水量; 损耗水量; 废水排放量; 备注. m³/a; m³/a; m³/a; m³/a; m³/a. 工艺用水; 19200; 19200; 0; 19200; 0; /. 搅拌机冲洗水; 680; 68; 612; 68; 0; 回用. 运输车冲洗水; 5000; 500; 4500; 500; 0; 回用. 实验室用水; 100; 100; 0; 20; 0; 回用. 生活用水; 240; 240; 0; 192; 0; 厂区泼洒抑尘、蒸发. 抑尘用水; 400; 0; 0; 400; 0; 厂区泼洒抑尘、蒸发. 合计; 25620; 20108; 5112; 20380; 0; /. 图2-1 项目水平衡图 单位：m³/a ### 6、供电 ## 项目供电由娄子村10kV专用线“T”接一条场站专用线路，作为生产、生活用电，满足项目需求。 ### 7、供暖 ### 项目冬季不开工生产建设，厂区值班人员采暖选用电暖器供暖。 ### 8、劳动定员及工作制度 本工程劳动定员共20人，工作制度为间断工作制，本项目设计年工作日200d，每班工作8h，每天1班生产。 ### 9、总平面布置 本项目建设厂区平面设置整体呈现L型，场址西面区主要为混凝土生产线，由混凝土搅拌车间，一个半封闭钢结构的原料库组成，配套4个串联式料仓、4个100吨水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓。厂区中部偏东侧主要为职工生活和办公区域，建设有50间彩板房，布设实验室、配电室。职工宿舍、门卫室等辅助工程。厂区东侧为水泥稳定土生产线，由一座水泥稳定土搅拌车间，两个半封闭钢结构的原料库组成，配套6个串联式料仓和2个100吨的水泥筒仓。项目各生产设施按照生产工艺流程布设，办公生活区不在生产区下风向，因此本项目平面布置合理。建设项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期流程及产排污环节分析 施工期主要对场地进行平整，硬化处理，搭建钢结构彩钢房。彩钢房为封闭式结构。厂区四周设排水沟，用于收集初期雨水。项目施工期工艺流程图及产污环节图见图2-2所示。 图2-2 施工期工艺流程图及产污环节 二、运营期工艺流程及产排污环节分析 ### 2.1运营期工艺流程简述 2.1.产品工艺流程 （1）本项目混凝土生产线主要生产工艺为：各种原材料（水泥、粉煤灰、砂、石子和少量外加剂）进行检验达标后储存于厂区内，将原料和水按等原辅材料按照一定配比通过搅拌机搅拌成商品混凝土。运营期混凝土生产线工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 运营期混凝土生产工艺流程及产污节点图 （2）本项目水泥稳定土生产线主要生产工艺为：各种原材料（水泥、碎石和砂石）进行检验达标后储存于厂区内，将原料和水按等原辅材料按照一定配比通过搅拌机搅拌成水泥稳定土。运营期水泥稳定土生产线工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 运营期水泥稳定土生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： ①原料储存：各种原料进厂经检验达标后，根据其特点采取不同的方式储存，其中砂和石子由卸料车运至厂区内进入料仓内。水泥、粉煤灰由专用罐车运入厂区后，经输送泵分别打入筒仓。筒仓均为封闭式结构，设置有呼吸口。 ②计量：砂、石子分别通过皮带输送机（为封闭式结构）运至各自的进料口， 由进料口进入配料仓，再经过配料仓的微机控制自动配料系统按一定的配方计量后，通过输送机送入主搅拌机内；水泥也按一定的比例计量后由螺旋输送机送入主搅拌机；同时外加剂、水也按一定的比例计量后加入搅拌机。 ③搅拌：各原料在搅拌机内搅拌均匀。 ④检验：原料在主搅拌机进行搅拌后进行取样检测，检测后的小样送至厂区砂石分离机与其他废料一起回用于生产。 ⑤出料：搅拌后的成品从搅拌机出料口卸入产品专用运输车内运送至施工场地。 为降低水泥送入储料筒仓过程中因空压机气力输送所产生扬尘的外排量，由粉料仓顶配套单机除尘器收尘处理；搅拌主机加料混合及粉料称量过程中产生的扬尘采用布袋除尘器收集处理。 冲洗废水含搅拌机、搅拌生产线、混凝土罐车和场地冲洗水（包括厂区初期雨水）通过集水沟排入沉淀池澄清后，泵送搅拌生产线作原料水使用，不排放。在厂区三级沉淀旁设置晾晒平台，沉淀池底泥自然晾干后用于施工场地的平整。 为降低水泥、粉煤灰等送入储料筒仓过程中因空压机气力输送所产生扬尘的外排量，由粉料仓顶配套滤芯除尘器收尘处理；搅拌主机加料混合及粉料称量过程中产生的扬尘亦采用滤芯除尘器收尘处理。 冲洗废水含搅拌机、搅拌生产线、混凝土罐车和场地冲洗水（包括厂区初期雨水） 通过集水沟排入沉淀池澄清后，泵送搅拌生产线作原料水使用，不排放。 此外，厂区三级沉淀旁安装有砂石分离机，对生产过程产生废料进行处理，经砂石分离机分离出的粗、细骨料再运送至砂石料仓继续使用，废水返回沉淀池回用，该过程主要产生设备噪声。 ⑥实验室情况介绍 为保证原料及产品质量，厂区内设置了实验室对原料及产品进行质量检测，主要包括原料细度、稠度检测、产品强度检测等，检测达标的原料及产品方可进入下一道工序使用。实验室仅进行物理性质的监测，不使用化学试剂。 2.2、产污环节 根据工艺流程及产污节点图，分析得出主要污染工序一览表，工艺排污节点见表2-7。 表2-7 本项目产污结点汇总表 污染类型; 编号; 排污节点; 污染物种类; 备注. 废气; G1; 原料库; 粉尘; 无组织废气. G2; 进料斗卸料; 粉尘; 无组织废气. G3; 混凝土筒仓; 粉尘; 无组织废气. 水泥稳定土筒仓; 粉尘; 无组织废气. G4; 输送、计量; 粉尘; 无组织废气. G5; 混凝凝土搅拌机; 粉尘; 无组织废气. 水泥稳定土搅拌机; 粉尘; 无组织废气. G6; 运输车辆; 粉尘; 无组织废气. G7; 食堂; 油烟废气; 无组织废气. 废水; 搅拌机冲洗; 砂石; 回用. 车辆冲洗; 砂石; 回用. 实验室; 砂石; 回用. 办公生活区洗漱用水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 厂区内泼洒抑尘. 噪声; 输送机; 机械噪声; /. 混凝土搅拌机; 机械噪声; /. 水泥稳定土搅拌机; 机械噪声; /. 水泵; 机械噪声; /. 混凝土运输车; 机械噪声; /. 固废; 沉淀池沉积物; 一般固废; /. 除尘器收尘灰; 一般固废; /. 生活垃圾; 一般固废; /. 2.2 项目物料平衡分析 项目运营期混凝土生产物料平衡详见图2-5及表2-8。 表2-8 混凝土生产物料平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量t/a; 名称; 数量t/a. 1; 水泥; 13587; 混凝土; 95998.119. 2; 中粗砂; 30000; 粉尘; 0.621. 3; 碎石（5-10mm）; 41230; 沉淀池泥沙; 1.26. 4; 粉煤灰; 3000. 5; 水; 8000. 6; 外加剂; 180. 合计; 96000; 96000. 混凝土年产量为40000m3，密度为2.4t/m3，折算年产量为96000t/a. 图2-5 混凝土生产物料平衡图（单位：t/a） 项目运营期水泥水泥稳定土生产物料平衡详见图2-6及表2-9。 表2-9 水泥稳定土生产物料平衡一览表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量t/a; 名称; 数量t/a. 1; 水泥; 19200; 水泥稳定土; 144716.645. 2; 砂子; 48600; 粉尘; 0.835. 3; 碎石 （0-5mm）; 12007; 沉淀池泥沙; 2.52. 4; 碎石 （5-10mm）; 32700. 5; 碎石 （20-31.5）; 19620. 6; 水; 12600. 合计; 144720; 144720. 混凝土年产量为60000m3，密度为2.412t/m3，折算年产量为144720t/a. 图2-6 水泥稳定土生产物料平衡图（单位：t/a） ### 三、恢复期工艺流程及污染工序简述 施工现场清理，拆除废弃临时设施，多余材料及建筑垃圾清运出场，做到工完场清。并对占用临时土地全部进行复垦，确保本工程临时用地恢复到原貌。 主要内容包括设备拆除、临时建筑拆除、建筑材料清运、场地恢复、土体复垦等产生的污染物主要有噪声、扬尘、废水、建筑垃圾等。项目恢复期工艺流程与产污环节见图2-7。 图2-7 项目恢复期工艺流程和产污环节 #### 恢复期主要污染工序： ⑴噪声：挖掘机、装载机、运送车辆、切割机等机械产生； ⑵扬尘：建构筑拆除、建筑垃圾物料输送等造成； ⑶固废：构建筑物拆除过程产生的建筑垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目用地之前为东乡县果园乡楼子建材有限责任公司黏土开采及制砖生产线项目建设用地（现已拆除），目前建设场地内无其他生产设施。 因此，本项目建设用地不存在于项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 1、环境空气质量现状 ### 1.1项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评引用临夏州生态环境局官网中公布的临夏州东乡县2022年4月环境质量检测信息中的监测数据进行达标区判定。 2020年临夏州东乡县环境空气质量六项污染物均值达标情况如下表3-1. 表3-1 临夏州东乡县2020年环境空气质量统计表 指标; 浓度（μg/m³）; 标准（μg/m³）; 达标情况. SO2; 5; 60; 达标. NO2; 6; 40; 达标. PM10; 73; 70; 超标. PM2.5; 23; 35; 达标. CO 24小时平均第95百分位数mg/m³; 0.8; 4; 达标. O3日最大8小时平均第90百分位数; 117; 160; 达标. 根据判定结果，临夏州东乡县2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为5μg/m³、6μg/m³、73μg/m³、23μg/m³；CO 24小时平均第95百分位数为0.8mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为117μg/m³；由于临夏州东乡县春季风沙较大，PM10浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，其余特征因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 ### 1.2特征污染因子质量现状 本次大气特征污染物环境质量现状，甘肃恒通路桥工程有限公司委托白银蓝宇环境监测有限公司于2022年5月18日～20日对TSP进行了监测的数据判定，数据监测报告见附件5。 - 监测点位：环境空气质量现状监测共设1个点位，环境空气采样点及监测项目见表3-2。 表3-2 环境空气采样点及监测项目 监测地点; 点位编号; 监测项目; 监测点地理位置信息. 厂区下风向5m; 1#; TSP; E：103°39′41.415″；N：35°34′42.128″. （2）监测项目：本次环境空气质量监测因子为：TSP。 （3）监测时间：委托白银蓝宇环境监测有限公司于2022年5月18日～20日对TSP因子进行了监测。 （3）监测频率 连续监测 3 天，TSP 每天监测 24h 值。 表 3-3检测频次及相关要求 序号; 检测因子; 检测内容; 检测频率及相关要求. 1; TSP; 日均值; 连续检测 3 天，每天检测 24 小时. - 采样及分析结果 本次大气采样与各项目监测分析方法均执行《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法与要求。 表 3-4 环境空气检测分析方法一览表 项目; 分析方法; 方法来源; 检出限（ug/m³）. 颗粒物; 重力法; GB/T 15432-1995; 1. （5）监测结果 环境空气质量监测点TSP检测结果见下表3-5。 表3-5 TSP日均浓度监测结果 序号; 监测点位; 监测日期; TSP; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 1#; 项目场址; 2022.5.18; 169; 300. 2022.5.19; 183; 300. 2022.5.20; 144; 300. 监测结果表明：G248线巴下寺至虎关段升级改造工程临时拌合站建设项目（东乡县果园镇娄子村）的特征因子TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ## 2、地表水环境 本项目沿线地表水体主要为广通河（洮河一级支流）。本项目厂区南侧190米处有巴谢河流经，巴谢河为广通河的支流，所以本次地表水监测引用现有数据来评判地表水水质。 （1）监测数据引用 中铁西北科学研究院有限公司工程检测试验中心对G248线巴下寺至虎关段升级改造项目在巴谢河、广通河和流川河各设一个水质监测断面，于2020年7月9日~11日对以上地表水监测点进行监测。水质监测项目为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类。水质监测频率为连续监测3天，样品的采集和样品分析方法按照国家规定方法执行。水质监测点位及各项目分析方法分别见表3-6和表3-7，监测结果见表3-8。 表3-6 地表水水质监测点位、项目及频率 河流名称; 监测点位置; 监测项目; 监测频率. 巴谢河; K49+240拟建巴谢河大桥处; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N和石油类; 连续监测3天. 广通河; K49+800拟建广通河大桥处. 流川河; K85+224拟建流川河1#桥处. 表3-7 监测项目分析方法一览表 监测项目; 分析方; 检出限. S 重量法(GB/T11901-1989); 4 mg/L. NH3-N; 纳氏试剂光度法（HJ535-2009）; 0.025 mg/L. pH(无量纲); 玻璃电极法（GB/T6920-1986）; 0.01pH. BOD5; 稀释接种法(HJ505-2009); 0.5mg/L. 石油类; 紫外分光光度法(HJ970-2018); 0.01mg/L. COD; 重铬酸钾法（GB/T11914-1989）; 4mg/L. 表3-8 水质监测结果 单位：mg/L（除pH外） 河流名称; 监测日期; SS; C; OD BOD5; 石油类; NH3-N; pH. 巴谢河; 2020.7.9; 6; 13; 1.7; ND; 0.486; 7.48. 7.46; 2020.7.10; 8; 13; 1.6; ND; 0.481; 7.46. 2020.7.11; 7; 13; 1.8; ND; 0.479; 7.45. 广通河; 2020.7.9; 8; 15; 2.0; ND; 0.403; 7.52. 2020.7.10; 9; 14; 1.9; ND; 0.398; 7.50. 2020.7.11; 6; 15; 2.0; ND; 0.414; 7.51. 流川河; 2020.7.9; 5; 3 1.5; D 0.424; 7.55. 2020.7.10; 7; 13; 1.6; ND; 0.419; 7.53. 2020.7.11; 5; 13; 1.7; ND; 0.414; 7.54. 注：未检出以检出限加ND表示。 （2）地表水环境质量现状评价 Ⅰ、评价方法 根据本项目沿线环境功能区划，项目所在地区河流均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 选取评价因子为pH值、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类。 ①计算通式 采用单因子评价方法，各污染物单因子计算公式：Pi=Ci/Cg （3-1） 式中：Pi——污染物单项水质参数； Ci——λ污染物实测值； Cg——λ污染物评价标准。 ②pH值的评价公式 （3-2） 式中：SpH，j——pH值的标准指数； pHcj——污染物pH实测值； pHj——评价标准规定的pH值下限值； ## pHsd——评价标准规定的pH值上限值。 Ⅱ、评价结果与分析 由表3-8监测结果，根据单因子指数计算公式，得到评价结果见表3-9。 表3-9 水质现状单因子评价结果 监测项目 水 体; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; pH. 巴谢河; 0.65; 0.45; /; 0.486; 0.24. 广通河; 0.75; 0.50; /; 0.414; 0.26. 流川河; 0.65; 0.425; /; 0.424; 0.275. 由表3-9可以看出，项目所在的巴谢河、广通河、流川河的pH值、COD、BOD5和NH3-N等各项指标的水质单因子指数均小于1，石油类未检出。 根据临夏州政府网站公示的临夏州1-12月环境质量可知，广通河宏良桥断面、三岔河虎关桥断面水质目标为Ⅲ类，实测水质为Ⅲ类，满足水质功能要求，水质现状较好。 综上，本项目附近的巴谢河水质现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地表水环境现状较好。 ## 3、声环境现状 甘肃恒通路桥工程有限公司委托白银蓝宇环境监测有限公司于2022年5月18日～19日对厂界四周的声环境质量现状进行了监测。 - 监测布点：厂界四周及居民区，监测点位布置见附图4，监测点位信息如下表。 图3-10 监测点位基本信息一览表 编号; 监测位置; 距离; 人口; 坐标. 1#; 东侧居民区; 100m; 50人; E:103°39′52.200″ N:35°34′41.830″. 2#; 西侧居民区; 15m; 50人; E:103°39′40.150″ N:35°34′41.170″. 3#; 南侧居民区; 50m; 100人; E:103°39′40.400″ N:35°34′40.470″. （2）监测项目：等效连续A声级（LAeq） （3）监测时间与频次：连续监测2天，昼间、夜间各一次。昼间为 6:00 至 22:00 之间的时段，夜间为 22:00 至次日 6:00 之间的时段。测量时间按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)的规定执行。 （4）执行标准：项目区四周及居民区附近声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准。 表 3-11 噪声监测分析方法一览表 监测项目; 分析方法; 方法来源. 噪声; AWA6228+型积分型声级计; GB 12348-2008. 声校准器; AWA6221B; /. （5）监测结果 声环境质量现状监测结果见表3-12。 表3-12 声环境质量现状监测结果一览表 测点编号; 测点名称; 2022.5.18; 2022.5.19. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东侧居民区; 44.7; 40.7; 45.4; 40.9. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类; 60; 50; 60; 50. 2#; 西侧居民区; 51.6; 41.8; 52.1; 41.8. 3#; 南侧居民区; 51.8; 42.3; 51.4; 42.4. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类; 70; 55; 70; 55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. （6）评价结果 根据现场踏勘，项目厂区东侧100m、西侧15m和南侧50m处总共有50户零散分布的娄子村居民居住地，项目厂区新建位置周围不存在居民集中居住区域，故娄子村居住区不属于声环境敏感目标。 由监测数据可知，项目厂区周边区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区和4a类区标准限值，声环境质量较好。 ## 4、生态环境 本项目建设地点原为东乡县果园乡楼子建材有限责任公司黏土开采及制砖生产线项目建设用地（现已拆除），用地范围内不含生态环境保护目标，故不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区域不涉及自然保护区、水源地保护区、无文物古迹和风景名胜游览地；不涉及基本农田；因此核定主要的环境保护目标是厂区范围外扩500m内的环境空气、地表水及选址地周围人群相对集中的居民区、村庄和事业单位等。本项目主要环境保护目标如下; 环境空气：环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 声环境：本项目50m范围仅有几户零散分布居住的娄子村村民，故50m范围内无声环境保护目标。 表3-13 环境保护目标一览表 ## 环境要素; ## 环境保护目标; ## 与本项目位置关系; ## 中心坐标; ## 保护目标概况; ## 保护要求. ## 环境空气; ## 娄子村; ## 东侧100m、西侧15m、南侧50m; ## /; ## 200人; ## 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. ## 水环境; ## 巴谢河; ## 南侧190m; ## 地表水; ## 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 1.废气排放控制标准 营运期项目有组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（表1新建企业大气污染物排放限值的“水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度：20mg/m³；无组织粉尘排放执行表3大气污染物无组织排放限值中的“水泥制品厂颗粒物无组织排放监控点浓度限值：0.5mg/m³）。具体数值详见表3-14。 表3-14 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 单位：mg/Nm³ 污染物名称; 水泥仓及其它通风生产设备（mg/m³）; 厂界外无组织排放监控点浓度限值（mg/m³）. 颗粒物; 20; 0.5. ## 2.废水 项目运营期生产废水全部回用，不外排，职工生活污水用于厂区泼洒抑尘。本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，具体标准限值见下表3-15。 表3-15 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） ## 序号; ## 控制项目名称; ## 单位; ## 限值. 1; pH; -; 6.5～9.5. 2; COD; mg/L; 500. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; 悬浮物; mg/L; 400. 5; 氨氮; mg/L; --. 6; 动植物油; mg/L; 100. ## 3.噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期项目工业企业厂界四周声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类和4a类区声环境功能区标准限值要求。项目生产均在昼间进行，夜间不进行生产建设，所以夜间项目对周边环境及敏感点环境影响较小。 - 表3-16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 表3-17 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. ## 4.固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单内容。 |
| 总量 控制 指标 | ## 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境保护措施 （1）道路运输扬尘 道路扬尘污染主要在运输道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度也逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少80%左右。 （2）施工扬尘 扬尘的大小跟风力及气候有一定的关系，拟建设项目尽量在洒水和避免大风日情况下施工，相应的扬尘影响范围较小，下风向50mTSP浓度会小于0.3mg/m³。项目距离周围敏感点较近，所以要尽可能的合理布置施工场地，同时在洒水和避免大风日情况下施工等措施下，扬尘对周围敏感点的影响将得到一定程度降低，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。 （3）汽车尾气 本项目施工所用的施工机械将会产生一定量的机械尾气，其排放的污染物主要为CO、NOX、SO2、THC等，但一般产生量不大，影响范围有限。为了减少运输车辆产生的尾气排放量，施工单位应使用经年审达标车辆和施工机械，日常生产中加强维护与保养，加强使用技术的培训操作，施工机械不超负荷运行，控制机械燃烧充分以减少机械设备尾气的排放量。 2.施工期水环境保护措施 本项目施工期废水包括施工人员生活污水和施工废水。 施工人员洗漱废水水量较小，污水水质较为简单，主要为悬浮物，简单沉淀后泼洒厂区抑尘，不外排。 生产废水主要来源于施工机械和车辆冲洗废水，主要污染物为砂石，经沉淀池处理后，废水用于泼洒厂区抑尘和循环使用。 施工期废水随着施工期的结束而停止排放，且本项目施工期产生的废水处理处置方式合理，处理后废水排放去向明确，不会对周围环境造成影响。 - 施工期声环境保护措施 施工期噪声源主要是施工过程中使用的推土机、挖掘机等施工机械以及运输车辆。 ①合理安排施工时段 制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，减少夜间施工量，需要夜间施工的必须要政府部门批准，征得受影响居民的同意，方可施工。 ②合理布局施工场地 避免在同一地点安排多台动力机械设备，以免局部声级过高，并尽可能选择在远离现有住宅的地方。 ③采取降噪措施 在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；空压机、发电机等高噪声设备在使用时，可采用固定式或活动式隔声罩进行局部遮挡。 加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ④降低人为噪声影响 按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑤管理措施 为加强管理，降低噪声对周围居民的影响。建议本项目施工单位采取如下管理措施： a、制定施工现场噪声污染防治管理制度并公告，在工程条件允许的前提下，把产生高噪声设备、设施布置在远离居住区的一侧。 b、禁止夜间施工，需要夜间施工的必须要政府部门批准，征得受影响居民的同意，方可进行夜间施工作业，施工时应当向周围居民公告。公告内容包括：施工项目名称、施工单位名称、夜间施工批准文号、夜间施工起止时间、夜间施工内容、工地负责人及其联系方式、监督电话等。 ⑥施工交通噪声防治措施 施工期交通运输对环境影响较大，建议采取以下措施： a、在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生噪声； b、尽量减少夜间运输； c、适当限制大型载重车的车速，尤其进入噪声敏感区时应限速； d、对运输车辆定期维修、养护； e、减少或杜绝鸣笛。 随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 4、施工期固体废物防治措施 施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、土建弃方和施工产生的固体废物。具体处理措施建议如下： ①施工人员生活垃圾在施工区设垃圾桶统一收集，集中清运至上红墙村生活垃圾收集点集中处置。 ②施工场地产生的废弃包装对其中有利用价值的部分应尽量回收利用，对不可回收部分，应分类收集，统一运送至指定的建筑垃圾处理厂处置。 ③施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃； ④建筑工程完工后，施工单位应在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁， 同时，施工方不得私自架设防护架、隔离栏等外延部分； 综上所述，项目施工期间产生的污染物在采取上述措施后，均会得到有效处理不会造成二次污染，施工期影响会随着施工期的结束而随之消失。 ## 5、恢复期污染防治措施 本项目为临时拌合站建设项目，是G248线巴下寺至虎关段升级改造项目的附属工程，项目建设周期为3个月，根据G248线巴下寺至虎关段升级改造项目建设周期，本项目服务周期结束后，由建设单位负责对本临时工程的拆除和工程占地的生态恢复。 本环评报告表要求，建设单位应尽快完成临时工程的拆迁任务，以免减少对周边环境的影响。临时工程在拆迁过程中会产生一定的废气、噪声以及固废，会对周边环境产生一定的不利影响。由于各生产设备已停止运行，无生产废气产生，拆迁过程中产生的废气主要为扬尘，采取洒水抑尘措施，产生的扬尘较少，且拆迁期限较短，周边环境空气流通较好，地域宽敞，产生的扬尘很容易扩散，基本不聚集废气，且废气会随着拆迁的结束而消失。 拆除过程产生的噪声一般在白天，噪声主要是由设备拆卸以及拉运过程产生，建设单位应加强场内车辆管理，禁止夜间作业，噪声会随着拆迁工程的完工而结束，噪声对周边环境的影响主要在白天，且为暂时影响。 主要拆除过程中产生的一般废物，主要为残留在设备内的拌合料，对其中有利用价值的部分应尽量回收利用，对不可回收部分，应分类收集，统一运送至指定的建筑垃圾处理厂处置。对占用临时土地全部进行复垦，利用施工期剥离下的表土对场地进行覆土，确保本工程临时用地恢复到可以种植农作物的农用地原貌。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ## 、大气环境影响和保护措施 1.1污染物排放源强 项目污染物产生主要包括：原料库粉尘G1；原料进料斗卸料粉尘G2；筒仓粉尘G3（有组织）；物料输送、计量粉尘G4；搅拌粉尘G5；汽车运输粉尘G6；餐饮油烟G7。混凝土和水泥稳定土搅拌机无组织废气污染物排放源见表4-1，其余无组织污染物排放源见表4-2，排放口基本情况统计见表4-3。 表4-1 混凝土和水泥稳定土无组织废气污染物排放统计表 序号; 产污环节; 污染物种类; 废气量Nm3/a; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放; 排放去向. 浓度(mg/m³); 产生量(t/a); 工艺; 处理效率%; 是否为可行性技术; 浓度(mg/m³); 排放量 (t/a). G5; 混凝土搅拌楼; 颗粒物; 240; 5200; 12.48; 布袋除尘器+20m高排气筒; ≥99.7; 是; 15.4; 0.037; 经处理后无组织排放. 水泥稳定土搅拌楼; 颗粒物; 315; 5200; 16.38; 15.6; 0.049. 表4-2 其余无组织废气污染物排放统计表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物的产生; 治理措施; 污染物的排放; 面源参数; 排放时间h; 排放去向. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 治理工艺; 处理效率 %; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 长度 m; 宽度 m; 高度 m. G1; 原料堆棚; 颗粒物; 极少; /; 半封闭原料堆棚; /; /; /; 200; 60; 5; 1600; 经处理后无组织排放. G2; 进料斗卸料; 颗粒物; 极少; /; 半封闭进料卸料仓; /; /; /; 1600. G3; 1#混凝土筒仓; 颗粒物; 11.52; 7.2; 滤芯除尘器; ≥99.7; 0.35; 0.22; 1600. 2#水泥稳定土筒仓; 颗粒物; 15.12; 9.45; 0.45; 0.28; 1600. G4; 物料输送、计量; 颗粒物; 极少; /; 半封闭式; /; /; /; 1600. G6; 运输; 颗粒物; 0.23; 0.14; 洒水降尘; 80; 0.046; 0.03; 1600. G7; 烹饪; 油烟; 0.06; 0.05; 油烟净化器; 65; 0.00042; 0.00035; /; /; /; 1200. 表4-3 废气排放口基本信息 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排污口类型; 经纬度; 污染物; 高度（m）; 排气筒内径. 混凝土生产线. 1; DA001; 1#混凝土搅拌楼排放口; 一般排污口; E：103:39:38.672 N：35:34:43.700; 颗粒物; 20; 0.3. 水泥稳定土生产线. 2; DA002; 1#水泥稳定土搅拌楼排放口; 一般排污口; E:103:39:43.268 N：35:34:42.145; 颗粒物; 20; 0.3. 1.2源强核算过程简述 （1）原料库粉尘G1 本项目砂石原料来源为附近砂石料场购买，砂石料堆存于原料库，原料库采用半封闭结构，在风力作用下，几乎不会产生粉尘，因此原料库粉尘不再计算。 （2）原料进料仓卸料粉尘G2 由于本项目砂石原料由当地市场采购，砂石原料堆棚采用三面围挡并安装卷帘门的半封闭彩钢结构，因此砂石料堆存过程产生的粉尘仅在原料堆棚内飘浮，经时间静置后可回用于生产，飘浮到空气中的量非常少，可以忽略不计。 原料进料仓的砂石料由装载机装进原料仓，此过程中会产生一定的粉尘。由于原料料仓采用密闭结构，产生的粉尘只在料仓内，排放到空气中的粉尘很小，可忽略不计。 - 筒仓粉尘G3 ## 本项目建设商品混凝土生产线1条，设置筒仓8个（水泥6个、粉煤灰2个），项目使用的原料（泥、粉煤灰）通过气泵打入筒仓时，筒仓仓顶的排气孔会排出一定量的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中的规定，水泥物料输送储存颗粒物产生系数为0.12kg/t产品，物料储存工序筒仓废气量产生系数为22标立方米/吨-产品。 ## 本项目年产4万立方米商品混凝土重量约96000吨（混凝土重量2300-2500kg/m3，本项目取中间值2400kg/m3），结合粉尘产排系数得，产生的总废气量为211.2万Nm3/a，粉尘量为11.52t/a，产生浓度约为5455mg/m3。水泥筒仓自带有滤芯除尘器，除尘效率为99.7%以上。采取上述措施后，筒仓呼吸粉尘的排量为0.035t/a，排放浓度为16.57mg/m3。筒仓装填料过程中短时间内产生的粉尘经仓顶配套滤芯除尘器处理后高空排放。 ## 本项目年产6万立方米水泥稳定土，重量约126000吨，结合粉尘产排系数得，产生的总废气量为277.2万Nm3/a，粉尘量为15.12t/a，产生浓度约为5455mg/m3。水泥筒仓自带有滤芯除尘器，除尘效率为99.7%以上。采取上述措施后，筒仓呼吸粉尘的排量为0.045t/a，排放浓度为16.23mg/m3。 水泥筒仓自带有滤芯除尘器，除尘效率为99.7%以上。采取上述措施后，混凝土水泥筒仓和水泥稳定土水泥筒仓的粉尘排放总量分别为0.035t/a，0.045t/a。排放浓度分别为 16.57mg/m³和16.233mg/m³。排放速率分别为：0.012kg/h和0.015kg/h。 （4）物料输送、计量粉尘G4 项目砂、石提升以搅拌生产线配套的皮带输送方式完成，皮带上料系统皮带机转接处设置导料槽，导料槽的侧板上安装胶皮与胶带相接触，在原料输送过程中起到密封防尘的作用；水泥等则以压缩空气吹入筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料的输送、计量等方式均为封闭式，因此在该过程产生少量的粉尘由砂厂采购来的砂、石均经过清洗并含有一定的水分，并且洗砂及石子在堆放区均会定期洒水以保证其湿度。本项目砂料、石料通过输送带输送至搅拌生产线内，输送带采用全封闭形式，因此在原料砂石运输过程中无粉尘排放，本次评价不对此进行污染物排放量计算。 - （5）搅拌粉尘G5 各种物料进入搅拌站时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘，尤其是加入搅拌机内的水泥和粉煤灰，虽由于水的加入在一定程度上可抑制粉尘的产生，但在水泥、粉煤灰及砂石落料的过程中是会有一定的粉尘产生。根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中的规定，水泥物料混合搅拌工序粉尘颗粒物产生系数为 0.13kg/t 产品，废气量产生系数为 25标立方米/吨-产品。本项目计划年生产商品混凝土4万立方米（96000吨），粉尘产生量为12.48t/a，废气量为240万Nm3/a，年生产水泥稳定土6万立方米（126000吨），粉尘产生量为16.38t/a，废气量为315万Nm3/a。混凝土搅拌楼和水泥稳定土搅拌楼搅拌过程产生的粉尘经自带布袋除尘器除尘后，通过20m高排气筒排放，除尘效率可到99.7%，搅拌站粉尘量排放量分别为0.037t/a，0.049t/a。排放速率分别为：0.023kg/h，0.03kg/h。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值20mg/m3的要求。 - （6）混凝土运输汽车道路起尘G6 场内原料、产品运输运输粉尘的产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关，与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关，各矿山地理位置、气候条件不同，产尘量的差异也较大。本项目道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： Q=0.123（V5)(M6.8)0.85(P0.5)0.72 式中：Q——汽车行驶的起尘量（kg/辆）； ## V——汽车行驶速度（km/h） ## M——汽车载重量（t） P——道路表面物料量（kg/m2） 以速度5km/h行驶，在不同路面清洁度下的扬尘量如下： 表4-5 货车扬尘产生量一览表 单位：kg/km.辆 车况 路况; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 0.6(kg/m2). 空车; 0.194; 0.327; 0.443; 0.550; 0.650; 1.093. 重车; 0.494; 0.831; 1.128; 1.399; 1.653; 2.781. 合计; 0.689; 1.158; 1.571; 1.949; 2.303; 3.875. 根据本项目的实际情况，本环评以路面清洁程度为0.2kg/m2计，厂区内行驶的路程约为100m左右，则厂区内汽车起尘量约为0.23t/a，项目进场道路定期清扫及洒水降尘，降尘率约为80%，则场内道路起尘量为0.046t/a。 - 食堂油烟G7 本项目在办公区设食堂1间，食堂共设置基准灶头1个，人均耗油量按15g/人·d计，本工程劳动定员共20人，则耗油量为0.3kg/d（0.06t/a），一般餐饮业油烟挥发量的2%～3%之间，取2%，则食堂油烟的产生量为0.006kg/d（0.0012t/a），本次评价食堂1个基准灶头单个灶头排风量按3000m3/h计，设油烟净化器1台，灶头属于小型规模，油烟净化率为65%，日工作时间6h，则食堂油烟的排放量为0.0021kg/d（0.00042t/a），排放浓度为0.117mg/m3。能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的最高允许排放浓度（2.0 mg/m3）限值要求。 表4-6 食堂油烟产排情况一览表 污染物名称; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理 措施; 收集率（%）; 去除率 （%）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 食堂油烟; 0.06; /; 油烟净化器; /; 65; 0.00042; 0.117. 1.3非正常工况下污染源分析 针对企业生产过程中设备的运行及污染治理设施的运行情况，其可能存在的非正常工况主要为设备的开停车、检修、废气治理设备故障等情况。 对于本项目废气非正常排放主要为废气治理设备发生故障，项目筒仓粉尘采用滤芯除尘器去除，搅拌机搅拌过程粉尘采用布袋除尘器去除，当除尘器出现故障时，废气治理效率未达到设计要求，按50%计算，则筒仓粉尘排放量为13.32t/a，排放速率为8.325kg/h；搅拌过程粉尘排放量为14.43t，排放速率为9.02kg/h。项目非正常排放情况详见下表。 ## 表4-7 项目污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常 排放原 因; 非正常排放速率/ （kg/h）; 单次 持续 时间 /h; 年发 生频 次/次; 应对措施. 1; 筒仓; 除尘器故障; 8.325; 1; 1; 立刻停止相关的作业，杜绝废气继续产生，并立刻对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统能有效运行时，才恢复相关的生产作业. 2; 搅拌楼; 除尘器故障; 9.02; 1; 1. 注：①项目设专门人员对废气治理系统进行日常巡查及检修，巡查人员日常检修频率不低于1小时/次，当治理系统异常时，则立即反馈信息，关停相关作业，故单次持续时间保守按1小时计。 ②项目废气治理系统故障发生频次保守按1次/年计。 1.4项目废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范》，本项目有组织废气污染源自行监测计划见表4-8，无组织废气污染源自行监测计划见表4-9。 表4-9 有组织废气污染源自行监测一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 混凝土搅拌楼; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1 限值. 水泥稳定土搅拌楼; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值. 表4-10 无组织废气污染源自行监测一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界上下风向; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013). 混凝土筒仓; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013). 水泥稳定土筒仓; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013). 1.5、废气排放达标分析 （1）有组织废气排放达标分析 混凝土搅拌机和水泥稳定土搅拌机上方分别自带布袋除尘器，搅拌过程中产生的粉尘经布袋除尘器收集处理，除尘效率可达99.7%，处理后通过20高排气筒高空排放，经处理后混凝土搅拌楼搅拌过程粉尘排放量为0.037t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为15.4mg/m3，水泥稳定土搅拌楼搅拌过程粉尘排放量为0.049t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为15.6mg/m3，其粉尘排放速率及浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值。 表4-11 有组织废气污染物排放达标情况表 序号; 排放口名称; 污染物; 排放情况; 执行标准情况; 达标分析. 排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. 1; 混凝土搅拌楼排放口; 颗粒物; 15.4; 20; 达标. 2; 水泥稳定土搅拌楼排放口; 颗粒物; 15.6; 20; 达标. - 无组织废气排放达标分析 本项目厂区所有无组织废气源有原料进料斗卸料粉尘，搅拌粉尘等。将无组织源看作面源进行分析。采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模式对无组织废气排放浓度进行估算。估算模型参数见下表4-12。 表4-12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 381700. 最高环境温度; 35.5℃. 最低环境温度; -17.7℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 表4-13主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放量(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 厂区面源; 103.661504104; 35.578369014; 1942.568; 200; 60; 5; 0.6025. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的最大落地浓度Cmax预测结果如下： 表4-14 Cmax计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; Cmax(μg/m³); 标准限值（μg/m³）; 达标情况. 厂区面源; TSP; 167; 900; 达标. 综上所述，本项无组织排放的粉尘，污染物最大落地浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准值限值。 （3）大气污染物排放量核算 项目大气污染物年排放量核算表见表4-15。 表4-15 大气污染物排放量核算表 序号; 排放口名称; 污染物; 核算排放浓度（mg/m³); 核算年排放量（t/a). 无组织废气排放总计. 序号; 产污环节; 污染物种类; 产生量; 排放量 t/a; 排放去向. G1; 原料库; 颗粒物; 极少; /; 经处理后无组织排放. G2; 进料斗卸料; 颗粒物; 极少; /. G3; 混凝土筒仓; 颗粒物; 11.52; 0.35. 水泥稳定土筒仓; 颗粒物; 15.12; 0.45. G4; 物料输送、计量; 颗粒物; 极少; /. G5; 混凝土搅拌楼排放口; 颗粒物; 12.48; 0.037. 水泥稳定土搅拌楼排放口; 颗粒物; 16.38; 0.049. G6; 运输; 颗粒物; 0.23; 0.046. G7; 烹饪; 油烟; 0.08; 0.032. 合计; 0.964. 1.5废气防治措施可行性 混凝土搅拌楼和水泥稳定土搅拌楼自带布袋除尘器，除尘效率可达到99.7%，搅拌过程中产生粉尘经自带布袋除尘器除尘后，通过20m高的排气筒高空排放，其粉尘排放浓度和排放效率均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1限值。 本项目物料堆存于半封闭式彩钢结构堆棚中，物料堆存及装卸过程中采用洒水降尘的方式减少粉尘产生；原料进料斗卸料过程中砂石料由装载机装进原料进料仓，此过程中会产生一定的粉尘，采用洒水降尘法，除尘效率可达85%。混凝土筒仓和水泥稳定土筒仓产生的粉尘经仓顶滤芯除尘器除尘，除尘效率可达到99.7%，产生的粉尘经滤芯除尘器处理后无组织排放，排放量较小，对周边环境的影响较小。物料输送、计量过程采用封闭形式；项目进场道路定期清扫及洒水降尘，及时抑制车辆运输起尘，降尘率约为80%。此外，本项目职工食堂安装油烟净化器，处理率达到65%，油烟经过油烟净化器处理后油烟排放量为0.00042t/a，排放浓度为0.117mg/m3，食堂油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对小型食堂油烟排放的规定，治理措施可行。 本项目大气影响范围为距离本项目厂区50m范围内的零散居住的娄子村居民区，项目所在区域大气环境属于达标区，产生的大气污染物颗粒物采取《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中可行废气治理技术，能够保证其稳定达标排放。因此，正常情况下本项目建设对周边环境空气影响较小。 2、废水环境影响及防治措施 2.1污染物排放源强 表4-16 废水排放源强 类别; 污染物; 废水量（m3/a）; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放; 排放标准. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 工艺; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 生活污水; CODcr; 192; 300; 0.058; 泼洒抑尘; /; 是; 300; 0.058; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. BOD5; 150; 0.029; 150; 0.029. SS; 200; 0.038; 200; 0.038. NH3-N; 25; 0.005; 25; 0.005. 生产废水; SS; 5724; 300000; 1.717; 三级沉淀池; 99.99%; 是; /; /; /. 本项目生产、生活用水均由娄子村拉运，项目运营过程中废水主要为生产废水（搅拌机冲洗废水，运输车辆清洗废水、实验废水）和职工生活污水。 （1）搅拌机清洗废水 运营期生产过程中，每天或每批次生产结束后，为防止原料板结，需对搅拌机进行清洗。搅拌机平均每天冲洗一次，搅拌机冲洗量为3.4m3/d·台，则年耗水量为680m3/a，废水产生量按90%计，产生量为612m3/a，该部分废水进入沉淀池后回用。 （2）进出车辆冲洗废水 本项目混凝土和水泥稳定土的年生产量10万m³，运输车按10m3每车计，全年车次为10000辆，年工作200天，每天为50辆车次，冲洗运输车每辆车消耗水约0.5m3/辆·次，则车辆冲洗废水总消耗量5000m3/a，废水产生量按用水量的90%计，废水产生量为4500m3/a，这部分废水进入沉淀池后回用。 （3）实验废水 实验室主要是测定混凝土和水泥稳定土的物理性能，均采用物理方法，不加入化学药剂，故废水只含有少量的水泥和砂石，不含有毒、有害物质，耗水量约为0.5m³/d(100m³/a)，损失率按20%计，则废水产生量约为0.4m³/d（80m³/a）。实验室废水仅含少量水泥砂石，排入自建沉淀池沉淀后回用于项目生产。 （4）生活污水 本项目劳动定员20人，年工作200天。根据《甘肃省行业用水定额》（修订本）（甘政发[2017]45号）生活用水按60L/人·d计，则生活用水量为1.2m³/d（240m³/a）；生活污水产生量按用水量的80%计算，则职工生活废水产生量为0.96m³/d(192m³/a)。生活污水主要为洗漱用水和食堂清洗用水，用于厂区内泼洒抑尘，不外排。 2.2废水排放达标性分析 本项目清洗废水经三级沉淀后回用，不会外排；生活污水主要为洗漱用水和食堂清洗用水，产生量很小，主要用于厂区泼洒抑尘，不外排。 2.3初期雨水收集措施 ①暴雨强度q计算采用： 式中：P—设计重现期，采用2年； t—降雨历时（min）,取20min。 经计算，暴雨强度q=93.84L/s·ha。 ②初期雨水量按下式计算： Q雨=Ψ×q×F×t 式中：Q雨—初期雨水发生量（m3）； Ψ—径流系数，取0.9； q—设计降雨强度（L/s·ha）； F—汇水面积（ha）； t——收水时间，一般取15min。 本项目占地面积16914m2，经计算，初期雨水发生量为128.56m3。 综上所述，本项目厂区设置一座300m2雨水收集池，收集池上层浮油由专业的清油单位集中收集处理，其余用作进出道路和厂区抑尘用水或自然蒸发。 2.4废水治理措施及可行性分析 清洗废水中含有砂石，经砂石分离器将废水中含有的砂石分离出来，作为原料回用于生产，废水排入沉淀池沉淀后循环使用；轮胎清洗废水主要污染物为泥土，排入沉淀池沉淀后循环使用；本项目生产废水有效处理后，合理再利用，确保了废水循环使用，节省了水资源消耗，同时也避免了向周围环境排放。生活污水主要用于厂区泼洒抑尘。 本评价要求：建设单位应做好废水循环使用的管理措施，对项目生产废水进行及时有效的收集，定期对沉渣进行清理，对处理过后的废水及时回用于原料堆棚及厂区地面洒水抑尘，不得使废水溢出循环水池。加强循环水池的管理，确保生产废水不外排。 在采取以上措施后，项目运营期不会对周围环境造成明显影响，措施可行。 3、营期声环境影响和保护措施 3.1噪声源强 项目建成运营后，噪声主要来源于搅拌机、输送机、水泵等产生的噪声等，项目所用设备的噪声级约为70~95dB(A)，如表4-17所示。 表4-17各噪声设备噪声源强一览表 3.2噪声影响预测及达标分析 序号; 设备名称; 产生强度dB(A); 降噪措施; 排放dB(A); 持续时间. 1; 混凝土输送机; 65~70; 隔声减振、距离衰减; 50; 中频、间歇. 2; 水泥稳定土输送机; 65~70; 50; 中频、间歇. 3; 混凝土搅拌机; 85~90; 65; 中频、间歇. 4; 水泥稳定土搅拌机; 85~90; 65; 中频、间歇. 5; 水泵; 75~80; 55; 中频、间歇. （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），采用的预测公式如下： ①室外噪声随距离衰减模式 Lr2=Lr1−Algr2r1−ΔL 式中：L(r2)—距声源距离r2处声级，dB(A)； L(r1)—距声源距离r1处声级，dB(A)； r2—受声点2距声源间的距离，（m）； r1—受声点1距声源间的距离，（m）； △L—各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A—预测线声源时取10，预测点声源时取20。 ②多声源叠加模式 L0=10lgi=1n10Li10 式中：L0—叠加后总声级，dB(A)； n—声源级数； Li—各声源对某点的声级，dB(A)。 项目噪声源与各预测点的距离见表4-18。 表4-18 噪声源与各预测点距离 序号; 设备名称; 与预测点最近距离（m）. 东; 南; 西; 北; 1#东侧居民点; 2#西侧居民点; 3#南侧居民点. 1; 混凝土输送机; 15; 80; 50; 10; 330; 10; 70. 2; 水泥稳定土输送机; 150; 23; 60; 5; 170; 200; 38. 3; 混凝土搅拌机; 38; 40; 35; 40; 330; 10; 70. 4; 水泥稳定土搅拌机; 45; 35; 60; 38; 170; 140; 38. 5; 水泵; 35; 40; 45; 24; 280; 120; 100. - 预测结果及达标分析 由于项目夜间不生产，且只考虑昼间距离厂区50m范围内各预测点的噪声影响情况。噪声源对各测点的影响预测结果见下表。 表4-19 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 名 称; 排放噪声值; 噪声值. 东; 南; 西; 北. 混凝土输送机; 50; 27.5; /; 17.7; 31.05. 水泥稳定土输送机; 50; /; 23.82; /; 37.07. 混凝土搅拌机; 65; 34.46; 34.01; 30.49; 34.01. 水泥稳定土搅拌机; 65; 32.99; 35.17; 30.49; 34.46. 水泵; 55; 25.17; 24.01; /; 28.45. 边界噪声叠加贡献值; 37.57; 38.28; 33.6; 40.93. 评价标准限值; 昼间≤60. 达标性分析; 达标. 表4-20 厂区周边零散居民区噪声贡献值预测结果 单位：dB（A） 由上表可知，设备噪声经阻隔和距离衰减后，各噪声设备对厂界的噪声贡献值在 50dB(A)以下，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)），项目厂界外50m范围内厂区西侧居民点和厂区南侧居民点声环境质量预测值（分别为52.9dB(A)和51.7dB(A)），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求（昼间≤70dB(A)）。 名 称; 排放噪声值; 噪声值. 1#东侧居民点; 2#西侧居民点; 3#南侧居民点. 混凝土输送机; 50; /; 31.05; /. 水泥稳定土输送机; 50; /; /; 19.456. 混凝土搅拌机; 65; /; 46.05; /. 水泥稳定土搅拌机; 65; /; 23.13; 34.46. 水泵; 55; /; /; /. 居民点噪声叠加贡献值; /; 46.21; 34.6. 背景值（昼间）; 45.05; 51.85; 51.6. 居民点噪声预测值; /; 52.9; 51.7. 评价标准限值; 昼间≤70. 达标性分析; 达标. 本项目建设单位必须切实落实在相关章节提出的降噪措施，经此措施后项目营运期噪声对周围环境影响较小，不会对距离厂区50m范围内的居民点造成噪声干扰。 ## 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声污染源监测方案见表4-21。项目环境监测点位见附图4。 表4-21 项目运营期环境监测计划表 监测类别; 监测内容; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声污染源监测; 厂界噪声; 东西南北四个厂界; 等效连续A声级; 1次/季. 声环境现状监测; 声环境现状; 东侧居民点、厂区西侧居民点和厂区南侧居民点; 等效连续A声级; 1次/季. ## 3.4噪声污染防治措施可行分析 本次评价要求采取的噪声治理措施如下： （1）对运输车辆，厂区设置减降车辆速度和禁鸣的标志，将运输车辆噪声对区域的环境影响降至最低。 （2）项目在设备安装过程中，对高噪设备设置减振基础，采取台基减振、橡胶减振接头以及减振垫等措施；采用重机座，然后在混凝土块与地面之间安放隔振材料，隔振材料应选择阻尼较大的材料，进行柔性联接，以减小其噪声源强。 （3）物料装卸等作业应当规定作业时段，不得在休息时段进行作业。 （4）项目在设备选型过程中通过选择低噪声设备，降低设备运行噪声源强； （5）厂区合理布局，将高噪声设备尽量置于厂房内，以有效利用厂房隔声降 噪和距离衰减作用； （6）在厂界四周设置围墙； （7）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； 本项目在采取上述措施处理后，厂界噪声昼夜间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。居民点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区标准要求（昼间≤70dB(A)）。 ## 4、运营期固体废物影响及保护措施 ### 4.1 固体废物产生及处理措施 ## 本项目营运期产生的固体废物主要为生产固废和职工生活垃圾。其中生产固废主要包括：生产废料（包括搅拌机、混凝土运输罐车冲洗产生的砂石）、废水沉淀池废渣、除尘器收集的粉尘以及检修作业产生的废油等。 （1）生产废料 试验室产生少量废弃的混凝土试验块，产生量约为5t/a；搅拌机、混凝土和水泥稳定土运输罐车冲洗产生的废混凝土经砂石分离机分离的砂石按过水量的10%计，则砂石产生量约190t/a，均经砂石分离器处置后可作为原料回用于项目生产线，不外排。 （2）除尘器收集粉尘 根据上文粉尘产排分析，筒仓和搅拌机粉尘产生量总计为55.5t/a，经除尘器处理后排放量总计为0.886t/a，则除尘器收集的粉尘量为54.6t/a，全部回用于生产。 （3）沉淀池泥渣 项目生产废水主要污染物为SS，浓度一般在3000mg/L左右，进入沉淀池废水量约为3817m³/a，沉淀池废渣主要为砂石，产生量约3.78t/a，其中混凝土生产线产生沉淀池废渣1.26t/a，水泥稳定土生产线产生沉淀池废渣2.52t/a。沉淀池池底砂石分离机分离滤水后，外运至项目施工路基段作为路基垫方使用。 （4）废机油 本项目生产建设过程中设备检修机油使用量为0.005t/a，废机油每年产生量为0.001t/a，废机油集中收集在设置的危废暂存间，定期交资质单位处置。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油与含矿物油废物属于HW08，废物代码900-249-08。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员20人，年工作200天，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计算，则生活垃圾产生量为2t/a。厂区内设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后送至当地环卫部门指定的娄子村生活垃圾收集点进行统一处置。按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）,生活垃圾属于“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物”中的“其他废物”，代码99。 经上述措施，项目固体废弃物可做到资源化、无害化处理，对环境的影响较小。 4.2处置及去向 本项目固体废物处置措施及去向如下表： 表4-22 本项目固体废物处理处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处置方式. 1; 生产废料; 190; 沉淀池沉淀; 作为原料回用于生产线. 2; 除尘器收集除尘灰; 54.6; /; 作为原料回用于生产线. 3; 沉淀池泥渣; 3.78; 沉淀池沉淀; 外运至项目施工路基段作为路基垫方使用. 4; 废油; 0.001; 危废暂存间; 暂存于危废暂存间，危废暂存间按“防风、防雨、防晒、防渗漏”进行设置，裙角设置围堰，监理台账管理，定期交由资质单位处置。. 5; 生活垃圾; 2; 垃圾桶; 收集至娄子村生活垃圾点集中处置. 4.3固体废物处置合理性分析 本项目在厂区原料堆棚分拣固废，并将该类固废综合利用，沉淀池泥砂经带式压滤机压滤后暂存，定期运至附近生活垃圾填埋场填埋。在原料堆棚东侧设置1间危废暂存间（5m2），危废暂存间按“防风、放雨、防晒、防渗漏”进行设置，裙角设置围堰，建立台账管理，定期交由有资质单位处置，风险能够得到防控。 4.4管理要求 （1）危险废物暂存间 本次要求设置1座5m2危险废物暂存间，用于废机油的暂存，危险废物暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36号)中有关规定，具体为： ①地面要求 a.地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b.地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。应设计堵截泄漏裙脚，围堰高度应不低于1m。 c.用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ②其他建设要求 场所需要密闭且有安全照明设施和观察窗口。 ③标志标识 危险废物制度牌、标识牌可按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场GB15562.2-1995》等国家标准和甘肃省危险废物规范化模板执行。 ④危险废物暂存间基本情况 项目危险废物暂存间基本情况见表4-23。 表4-23 项目危险废物暂存间基本情况 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 贮存量(t/a); 废物类别; 废物代码; 占地 面积(m2); 贮存方式; 贮存能力(t). 危险废物暂存间; 废机油; 0.005; HW08; 900-214-08; 5; 桶装; 4. （2）转移及运输要求 危废转移按照国家《危险废物转移联单管理办法》执行，运输时《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)。相关要求如下： ①制定危险废物管理责任制和危险废物污染环境的全过程控制制度； ②危险废物的收集、贮存、转移活动必须遵守国家和自治州的有关规定； ③禁止向环境倾倒、堆置危险废物； ④禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置； ⑤危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物； ⑥危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ⑦危险废物的收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防护口罩等。 ⑧危险废物收集及转运结束后，应对收集作业区域、转运路线、容器设备设施进行检查和清理，消除污染，确保安全。 ⑨每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （3）制定危险废物管理台账 ①建设单位应建立危险废物台帐，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，进行全过程追踪管理。 ②危险废物台帐由危险废物报表及必要附件(如危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托处置合同等)构成。 ③报表形成周期要固定，一般按月及年形成报表。相应流转单据或凭证以及危险废物转移联单要随报表封装汇总。 ④报表应当按所产生危险废物的种类反映其产生情况以及库存情况。按所产生危险废物的种类以及利用处置方式反映自行利用处置情况和提供和委托外单位利用处置情况。 ⑤危险废物台帐应当分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的情况下采用信息软件辅助管理危险废物台帐。危险废物台账保存期限至少为10年。 （4）制定危险废物转移联单制度 ①严格落实危险废物转移联单管理规定，严格执行危险废物转移联单制； ②危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。 ③在省辖市行政区域内转移危险废物的，由所在地省辖市生态环境主管部门批准；在省内跨省辖市转移危险废物的，由移出地皆辖市生态环境主管部门商经接收地省辖市生态环境主管部门同意后批准； ④当在转移危险废物前三日内报告移出地生态环境主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境主管部门； ⑤危险废物每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单； ⑥如实、完整填写危险废物转移联单各栏目内容； ⑦妥善保管转移联单，接受生态环境主管部门对联单运行情况的检查； ⑧当自危险废物转移活动完成后两个工作日内将转移联单报送批准转移计划的生态环境主管部门。 （5）制定危险废物管理计划编制制度 ①必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并报生态环境主管部备案； ②危险废物管理计划的期限一般为1年，鼓励制定中长期的危险废物管理计划，但一般不超过5年； ③应于每年12月15日前将下一年度危险废物管理计划报所在地县级以上生态环境主管部门备案。年产生10吨以上的危险废物，还应同时报省级生态环境主管部门备案，并报送电子文本。 ④当管理计划的内容有下列重大改变时，产生单位应及时以书面形式报告当地生态环境主管部门。包括变更法人名称、法定代表人和住所的；增加或者减少危险废物类别的；危险废物产生量超过原备案量20%以上的；新建、或者改建和拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施的；因工艺改进、产品调整或搬迁而停止产生危险废物的。 （6）制定职工培训制度 ①应当对相关管理人员和从事危险废物收集、参与转移等工作的人员进行培训； ②培训的内容包括国家相关法律法规、规章和有关规范性文件；本公司制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等；危险废物分类收集、暂存的方法和操作规程； ③培训工作每年不少于两次，并要建立培训档案，档案包括：培训计划、培训。 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，本项目生产过程中所用原辅材料未涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 附录B中所规定的风险物质。因此，本项目不存在重大危险源。本项目原辅材料不属于有毒有害、易燃易爆物质，项目未涉及风险物质，因此本次不进行环境风险评价。 6、环境管理 6.1管理机构设置目的 设置环境管理机构是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护部的有关法律法规，对本项目“三废”实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调当地环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供科学依据，针对建设项目的具体情况，加强管理，企业应设置环境管理机构，尽相应的职责。 6.2机构组成 项目运营后，甘肃恒通路桥工程有限公司下设管理机构，并配备兼职工作人员，负责本工程的日常管理任务，并受环境管理部门的监督和指导。 6.3机构职责 本工程环境管理机构具有以下职责： （1）贯彻、执行国家环保方针、政策和法律法规； （2）制定与本工程实际情况相符合的环保管理制度、环保技术经济政策及环境保护发展规划； （3）在工程建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等工作，落实本项目的“三同时”计划，项目投产后，定期检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见； （4）推广环保治理的先进经验和技术，保障设施的正常运行； （5）组织开展全厂职工的环保教育、安全教育和环保工作人员的培训，不断提高环保工作人员素质和全厂职工的环境意识； （6）领导并组织全厂的环境监测工作，建立污染源监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。 6.4 运营期环境管理计划 （1）环境管理体系和人员配备 本项目的环境保护工作由一名下设管理机构工作人员负责管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废” 的排放达标进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，必须设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监测管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。 （2）制定环保工作计划 建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有： ①环境保护职责管理办法； ②废气排放管理制度； ③环保教育制度； ④排污情况报告制度。 （3）日常环境管理要求 ①保证废气处理设施正常运行，严格执行废气达标排放； ③加强管理加强“三废”排放管理制度，保证处理装置日常运行管理制度。 7、社会公开的信息 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31 号）等规定：企业应建立健全本单位环境信息公开制度，及时、如实的公开其环境信息；公开的信息应包括：（1）单位名称、组织机构代码、法定代表人、地址、联系方式以及生产经营和管理服务的主要内容、规模等基础信息；（2）主要污染物名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度、总量、超标情况等排污信息。 该项目应当通过其网站、建设单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： - 公告或者公开发行的信息专刊；（2）广播、电视等新闻媒体；（3）信息公开服务、监督热线电话；（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。 8、排污口管理 排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化； ②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理； ②设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。 （3）排污口立标管理 污染物排放口，本项目建成后应严格按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB1556.2-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）中有关规定执行，主要环境保护图形标志见表4-24。 表4-24 主要环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告、警示图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. （4）排污口管理档案 ①要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。项目应当结合本次环评提出的环境监测与管理要求，在废气、噪声排放口（源）以及固体废物暂存处设立专门排放口图形标志牌，按要求加强管理。 9、排污许可衔接 根据《环境保护部办公厅关于做好环境影响评价制度和排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号），建设单位应该做好环境影响评价和排污许可制衔。本项目行业类别为《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的C3021水泥制品制造；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，需进行排污许可登记管理。 10、环境管理台账 10.1 一般性原则 环境管理台账是企业保证日常运行污染防治措施的重要依据，排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，井对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录，排污单位可自行增加和加严记录要求。 10.2管理台账内容 建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）中规定，拟定本项目环境管理台账要求见表4-25。 表 4-25 环境管理台账要求 类别; 记录内容; 记录频次; 记录形式; 其他. 基本信息; a）排污单位基本信息：排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等； b)主要生产设施基本信息：设施名称、编码、设施规格型号、规格参数等； c)污染防治设施基本信息：设施名称、 编码、设施规格型号、相关技术参数及设计值。; 对于未发生变化的基本信息，按 年记录，1 次/年；对于发生变化 的基本信息，在发生变化时记录 1 次; 电子台账 +纸质台账; 台账保存时间不低于5 年. 监测记录信息; 手工监测采样方法、监测频次、监测数据等; 按监测频次记录. 其他环境管理信息; a）排污单位记录无组织废气污染防治设施运行、维护、管理相关的信息。b）在特殊时段记录管理要求、执行情况（包括特殊生产设施运行信息和污染防治设施运行管理信息）固废收集处置等信息。 根据环境管理要求和排污单位自行监测内容需求，自行增补记录。; 无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则不少于 1 天。重污染天气和应对期间特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次一致，涉及特殊时段停产的，期间原则上仅对起始和结束当天进行 1 次记录，地方生态环境主管部门有特殊要求的，从其规定。. 生产设施运行管理信息; a）正常状况 - 运行状态：开始时间、结束时间； - 处置能力：设计能力、实际能力； - 生产负荷：实际生产能力与设计生产能力之比； - 辅助信息：a）名称、消耗量、成分分析数据等； b）非正常工况起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等；; a)正常工况: 1）运行状态：1 次/ 日；2）生产负荷：1 次/日；3）处置能力：1 次/日；b)非正常工况：1 次/工况期。; 电子台账 +纸质台账; 台账保存时间不低于5 年. 污染防治设施运行管理信息; a)正常情况 1)有组织废气污染防治设施开始时间、结束时间、是否正常运行、污染物排放情况、排污口温度等信息； - 无组织废气污染防治措施无组织控制采取的措施、措施描述等信息； - 废水污染防治设施开始时间、结束时间、是否正常运行、污染物排放情况等信息；4）固体废物产生及处置固体废物产生环节、处置去向等；b)非正常状况起止时间、污染物排放情况、事件原因、应对措施、是否报告等信息；; 正常情况按日记录，1 次/日；非正常工况和异常情况 1 次/时。; 电子台账 +纸质台账; 台账保存时间不低于5 年. ## 11、环保投资 项目总投资1000万元，环保投资估算为24万元，占总投资的2.4%。项目环保投资见表4-26。 表4-26 环保设备设施及投资一览表 阶段; 项目; 内容; 数量; 费用 （万元）; 备注. 施工期; 扬尘; 施工场地四周设围挡、不定期洒水降尘等; /; 0.2; /. 噪声; 施工场地等区域设置道路指示、禁鸣等标示牌，加强施工机械和运输车辆的保养和维护; /; 0.2; /. 废水; 施工场地内施工废水沉淀后综合利用; /; 0.3; /. 固体废物; 施工场地内设垃圾收集桶；施工期生活垃圾定期外运；旱厕的清掏处理; /; 0.5; /. 运营期; 大气污染物; 颗粒物; 混凝土搅拌楼布袋除尘器+20m高排气筒; 1套; 1.5; /. 水泥稳定土搅拌楼布袋除尘器+20m高排气筒; 1套; 1.5; /. 混凝土筒仓滤芯除尘器; 6套; 设备自带; /. 混凝土筒仓滤芯除尘器; 2套; 设备自带; /. 洗车平台; 1处; 2.0; /. 三面围挡原料堆棚; 3座; 3.0; /. 物料输送、计量粉尘,全封闭输送带、封闭计量; 2处; 1.5; /. 油烟; 油烟净化器; 1套; 0.3; /. 废水; 厂区设置1座30m3（三级沉淀）沉淀池; 1座; 2; /. 300m2混凝土水池; 1座; 2. 50m2成品水罐; 1座; 0.5. 300m2雨水收集池; 1座; 1.5. 噪声; 基础减振、建筑隔声; /; 1.7; /. 固体废物; 生活垃圾收集桶10个; 10个; 0.3; /. 危废; 危废暂存间（5m2）; 1座; 3; /. 环保厕所，定期由娄子村村民清掏还田; /; 2; /. 合计; /; 24; /. 12、建设项目“环保治理措施”验收 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据有关法律、法规，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核建设项目是否达到环境保护要求的管理方式。本项目环保“三同时”验收清单见表4-27。 表4-27 项目环保“三同时”验收表 类别; 污染源; 污染物; 验收内容; 验收要求. 废气; 混凝土搅拌生产线; 颗粒物; 1套布袋除尘器+20m排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. 水泥稳定土搅拌生产线; 颗粒物; 1套布袋除尘器+20m排气筒. 原料库; 颗粒物; 半封闭式库房. 进料斗卸料; 颗粒物; 洒水降尘. 混凝土筒仓; 颗粒物; 6套滤芯除尘器. 水泥稳定土筒仓; 颗粒物; 2套滤芯除尘器. 物料输送; 颗粒物; 密闭输送、密闭计量. 汽车运输起尘; 粉尘; 洒水降尘. 食堂烹饪; 餐饮油烟; 油烟机. 废水; 生活污水; 清洗废水; 厂区泼洒; 废水不外排. 实验室废水; 产品理化性质检验废水; 排入自建沉淀池沉淀后会用于项目生产。. 生产废水; 工艺用水; 回用. 雨水; 少量SO2，NO2等; 排入自建雨水收集池，用于厂区抑尘或自然蒸发; 雨水不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 优先选用低噪声设备，基础减震; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准. 固废; 生产废料; 作为原料回用于生产线; /. 除尘器所收集除尘灰; 返回生产系统; /. 沉淀池泥渣; 外运至项目施工路基段作为路基垫方使用; /. 设备检修; 废机油; 暂存于危废暂存间（5m2），定期交由资质单位处置; 危废暂存间地面做防渗、防漏设置，场所需要密闭且有安全照明设施和观察窗口，需要在危废暂存间处放置危废制度牌和标识牌. 生活垃圾; /; 垃圾桶; 定期清运至娄子村垃圾集中处理中心. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混凝土搅拌机 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3 大气污染物无组织排放限值 |
|  | 水泥稳定土搅拌机 | 颗粒物 | 布袋除尘器+20m排气筒 |  |
|  | 原料堆棚 | 颗粒物 | 三面围挡并安装卷帘门的半封闭式彩钢结构堆棚 |  |
|  | 原料仓 | 颗粒物 | 半封闭式料仓 |  |
|  | 混凝土筒仓 | 颗粒物 | 自带滤芯除尘器 |  |
|  | 水泥稳定土筒仓 | 颗粒物 | 自带滤芯除尘器 |  |
|  | 物料输送 | 颗粒物 | 输送带密闭输送、密闭计量 |  |
|  | 汽车运输起尘 | 粉尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 食堂烹饪 | 餐饮油烟 | 油烟机 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、 SS、 氨氮 | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 实验室废水 | 少量泥沙 | 排入自建沉淀池沉淀后会用于项目生产。 |  |
|  | 生产废水 | 清洗废水 | 回用 | 全部回用 |
|  | 雨水 | / | 雨水收集池沉淀后用于厂区泼洒抑尘、挥发 | 不外排 |
| 声环境 | 搅拌机、水泵等等设备 | 噪声 | 基础减震、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产废料 | 砂石等 | 回用于生产 | 合理处置 |
|  | 除尘器所收集的除尘灰 | 收尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 沉淀池泥渣 | 砂石，泥渣 | 外运至项目施工路基段作为路基垫方使用 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 危废暂存间暂存后，定期交由资质单位处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶暂存后定期统一收集至娄子村生活垃圾点集中处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行。项目在实施过程中，要严格按照“三同时”原则进行设计、施工和运行，落实报告中各项污染防治措施，确保项目建成投产后达到本报告的排污水平，能够做到“三废”污染物影响最小化。从环境保护的角度论证，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 混凝土筒仓 | / | / | / | 11.52 | / | 11.52 | / |
|  | 水泥稳定土筒仓 | / | / | / | 15.12 | / | 15.12 | / |
|  | 混凝土搅拌机粉尘 | / | / | / | 12.48 | / | 12.48 | / |
|  | 水泥稳定土搅拌机粉尘 | / | / | / | 16.38 | / | 16.38 | / |
|  | 原料库 | / | / | / | 极少 | / | 极少 | / |
|  | 进料斗卸料 | / | / | / | 极少 | / | 极少 | / |
|  | 场内运输粉尘 | / | / | / | 0.23 | / | 0.23 | / |
|  | 输送、计量、投送粉尘 | / | / | / | 极少 | / | 极少 | / |
|  | 烹饪 | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | / |
| 废水 | 生产废水 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 生活污水 | / | / | / | 192m³/a | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生产废料 | / | / | / | 190 | / | 190 | / |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 16.724 | / | 16.724 | / |
|  | 沉淀池泥渣 | / | / | / | 3.78 | / | 3.78 | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 10 | / | 10 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

生产线无组织废气污染物排放统计表

| 产污环节 | 污染物种类 | 产生情况 |  | 治理措施 |  |  | 排放情况 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m³) | 产生量(t/a） | 治理设施名称工艺 | 收集效率% | 是否为可行技术 | 浓度(mg/m³) | 速率(kg/h) | 排放量 (t/a) |  |
| 混凝土搅拌楼 | 颗粒物 | 5200 | 12.48 | 布袋除尘器+20m排气筒 | >99.7% | 是 | 15.4 | 0.012 | 0.037 | 经处理后无组织排放 |
| 水泥稳定土搅拌楼 | 颗粒物 | 5200 | 16.38 | 布袋除尘器+20m排气筒 | >99.7% | 是 | 15.6 | 0.016 | 0.049 |  |

其他环节无组织废气污染物排放统计表

| 产污环节 | 污染物种类 | 产生量 t/a | 治理设施名称工艺 | 处理效率 % | 排放量 t/a | 面源参数 |  |  | 排放时间h | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 面源长度 m | 面源宽度 m | 面源高度 m |  |  |
| 混凝土筒仓 | 颗粒物 | 11.52 | 滤芯除尘器 | 99.7 | 0.35 | 200 | 60 | 5 | 1600 | 经处理后无组织排放 |
| 水泥稳定土筒仓 | 颗粒物 | 15.12 | 滤芯除尘器 | 99.7 | 0.45 |  |  |  | 1600 |  |
| 原料库 | 颗粒物 | 11.112 | 半封闭原料库 | / | / |  |  |  | 1600 |  |
| 进料斗卸料 | 颗粒物 | 1.852 | 半封闭料仓 | / | / |  |  |  | / |  |
| 场内运输粉尘 | 颗粒物 | 0.23 | 洒水降尘 | 80 | 0.046 |  |  |  | 1600 |  |
| 输送、计量、投送粉尘 | 颗粒物 | 极少 | 全封闭 | / | / |  |  |  | 1600 |  |
| 烹饪 | 油烟 | 0.06 | 油烟净化器 | 65 | 0.00035 | / | / | / | 1200 |  |

非正常情况废气污染物排放情况表

| 工序 | 烟气量 （m³/h） | 污染物 | 排放浓度（mg/m³） | 排放速率（kg/h） | 排放量 （kg/次） | 单词持续时间/h | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒仓除尘器故障 | / | 颗粒物 | / | 8.325 | 13.32 | 1 | 立即停止相关作业，杜绝废气继续产生，并理科对废气处理设施进行维修，直至废气处理系统能有效运行时，才恢复相关生产作业 |
| 搅拌楼除尘器故障 |  | 颗粒物 | / | 9.02 | 14.43 | 1 |  |

废水污染物排放统计表

| 序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  | 治理设施 |  | 污染物排放情况 |  | 排放 去向 | 排放 方式 | 排放 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度(mg/m³) | 产生量 | 治理设施名称工艺 | 是否为可行技术 | 排放浓度 (mg/m³) | 排放量 |  |  |  |
| 1 | 生产废水 | 主要为SS | / | 5724m³/a | 三级沉淀池 | 是 | / | / | 回用于原料储存仓、厂区地面洒水抑尘 | / | / |
| 2 | 生活污水 | COD | 300 | 0.058t/a | / | 是 | 300 | 0.058t/a | 厂区泼洒抑尘 | / | / |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.029t/a |  | 是 | 150 | 0.029t/a |  | / | / |
|  |  | SS | 200 | 0.038t/a |  | 是 | 200 | 0.038t/a |  | / | / |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.005t/a |  | 是 | 25 | 0.005t/a |  | / | / |

固体废物排放统计表

| 序号 | 产生环节 | 名称 | 属性及编码 | 主要有毒有害物质名称 | 物理性状 | 环境危险 特性 | 年度产生量（t/a） | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 利用或处置 量 | 环境管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废料 | 砂石 | 一般固体废物 | / | 固态 | / | 190 |  | 回用于生产 | 190 | 一般固体废物暂存区暂存 |
| 2 | 除尘器收集粉尘 | 粉尘 |  | / | 固态 | / | 54.6 |  | 回用于生产 | 54.6 |  |
| 3 | 沉淀池泥渣 | 砂石 |  | / | 固态 | / | 3.78 |  | 路基垫方 | 3.78 |  |
| 4 | 设备检修 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物900-217-08 | / | 固态 | T，1 | 0.001 | 桶装 | 定期交由资质单位处理 | 0.001 | 危险废物暂存间暂存 |
| 5 | 生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 一般固体废物 | / | 固态 | / | 2 | 垃圾箱 | 集中收集后运至当地环卫部门指定地点 | 2 | 娄子村生活垃圾收集点 |